熙彩通系列全彩异步控制卡

硬件说明

V1.1

2014-12

目录

1	公司简介	3

2	异步全彩控制卡T1（发送卡）	4

2.1	功能介绍	4

2.2	接口说明	5

2.3	连接示意	6

3	异步全彩控制卡T2（发送卡）	7

3.1	功能介绍	7

3.2	接口说明	8

3.3	连接示意	9

4	异步全彩控制卡T3（发送卡）	10

4.1	功能介绍	10

4.2	接口说明	11

4.3	连接示意	12

4.4	发送卡指示灯及按钮说明	13

5	接收卡D10	14

5.1	功能介绍	14

5.2	接口说明	14

5.3	连接示意	15

6	车载屏控制卡H1（发送卡）	16

6.1	功能介绍	16

6.2	接口说明	17

6.3	连接示意	18

7	熙彩通板卡各项尺寸	19

7.1	发送卡	19

7.1.1	v1版本硬件	19

7.1.2	v2版本硬件及以上版本	21

7.2	接收卡	23

7.2.1	1、v1版接收卡	23

7.2.2	2、v2版接收卡及以上版本	24

7.3	车载卡	25

7.3.1	1、v2版本硬件	25

8	规格参数	27

9	连接显示屏	28

9.1	制定级联方案	28

9.2	级联示例：	28

9.3	制定多开方案：	29

9.4	多开示例：	29

10	测试屏幕	30

11	恢复出厂设置	30

12	电气参数	30

公司简介

深圳熙彩通电子科技有限公司专营车载广告集群控制系统和异步全彩控制系统。熙彩通的研发团队拥有十年的异步全彩开发经验，获得嵌入式LED控制系统专利多项，研发的单板异步全彩产品是业内标准之一。熙彩通品牌控制系统的行业定位是专心异步控制技术研发，专业全彩解决方案供应，专注车载广告领域应用。同时熙彩通品牌拥有两个商标分别为“熙彩通”和“sheen color”，寓意LED广告系统效果绚丽，通达各行客户。

本公司提供嵌入式LED控制系统的系列产品和相关的技术开发，技术领先、

质量可靠是我们追求的目标，我们将不断开发出新产品，使LED显示屏变得更聪明，更易用。

熙彩通™系列异步全彩LED显示控制系统由发送卡和接收卡（可选）组成。其中发送卡用于保存、播放用户的多媒体节目。接收卡用于扩展显示范围。

异步全彩控制卡T1（发送卡）

功能介绍

T1控制卡为较小户外全彩屏设计，适用门头招牌屏，商超广告屏，橱窗屏及社区屏,具有如下特点：

- 可连接互联网，支持windows、安卓和苹果系统控制端远程管理

- 支持多种通讯类型：网口、U盘和WIFI

- 可级联接收卡，最大带载5.12万点，最高256点

- 灰度等级65536

- 板载4G内存，支持存储4小时以上视频节目

- 支持USB声卡输出音频接口，建议外接有源功放设备，效果更佳

- 选配温度、湿度传感器实时显示，亮度自动调节

接口说明

USB接口

百兆网口

5V电源

千兆网口

50PIN LED接口

16PIN扩展接口

图1.1.1 控制卡T1接口说明

具体接口说明见表1.1.1：

表1.1.1控制卡T1接口说明

| 接口 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 5V电源 | 1 | 外接5V直流电源 |
| 千兆网口 | 1 | 用于连接接收卡 |
| 百兆网口 | 1 | 用于连接用户计算机 |
| USB接口 | 2 | 用于连接U盘、USB声卡等 |
| 50 Pin LED接口 | 2 | 用户连接LED接口板 |
| 16 Pin 扩展接口 | 1 | 用于连接传感器等 |

连接示意

可以使用网线直接连接或者通过交换机/路由器连接控制卡和电脑。

发送卡和接收卡之间通过千兆网线连接

图1.1.2控制卡T1连接示意图

异步全彩控制卡T2（发送卡）

功能介绍

T2控制卡为较大户外全彩屏设计，适用门头招牌屏，商超广告屏，橱窗屏及社区屏具有如下特点：

- 可连接互联网，支持windows、安卓和苹果系统控制端远程管理

- 支持多种通讯类型：网口、U盘和WIFI

- 可级联接收卡，最大带载30.72万点，最佳640×480

- 灰度等级65536

- 板载4G内存，支持存储4小时以上视频节目

- 支持USB声卡输出音频接口，建议外接有源功放设备，效果更佳

- 选配温度、湿度传感器实时显示，亮度自动调节

接口说明

USB接口

百兆网口

5V电源

千兆网口

50PIN LED接口

16PIN扩展接口

图1.2.1 控制卡T2接口说明

具体接口说明见表1.2.1：

表1.2.1控制卡T2接口说明

| 接口 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 5V电源 | 1 | 外接5V直流电源 |
| 千兆网口 | 1 | 用于连接接收卡 |
| 百兆网口 | 1 | 用于连接用户计算机 |
| USB接口 | 2 | 用于连接U盘、USB声卡等 |
| 50 Pin LED接口 | 2 | 用户连接LED接口板 |
| 16 Pin 扩展接口 | 1 | 用于连接传感器等 |

连接示意

可以使用网线直接连接或者通过交换机/路由器连接控制卡和电脑。

发送卡和接收卡之间通过千兆网线连接

图1.2.2控制卡T2连接示意图

异步全彩控制卡T3（发送卡）

功能介绍

T3控制卡为较大户外全彩屏设计，适用门头招牌屏，商超广告屏，橱窗屏及社区屏具有如下特点：

- 集成3G，支持windows、安卓和苹果系统控制端远程管理

- 支持多种通讯类型：网口、U盘、3G和WIFI

- 可级联接收卡，最大带载30.72万点，最佳640×480

- 灰度等级65536

- 板载4G内存，支持存储4小时以上视频节目

- 支持USB声卡输出音频接口，建议外接有源功放设备，效果更佳

- 选配温度、湿度传感器实时显示，亮度自动调节

接口说明

天线接口

50PIN LED接口

5V电源

USB接口

百兆网口

千兆网口

GPS接口

图1.3.1 控制卡T3接口说明

具体接口说明见表1.3.1：

表1.3.1控制卡T3接口说明

| 接口 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 5V电源 | 1 | 外接5V直流电源 |
| 千兆网口 | 1 | 用于连接接收卡 |
| 百兆网口 | 1 | 用于连接用户计算机 |
| USB接口 | 2 | 用于连接U盘、USB声卡等 |
| 50 Pin LED接口 | 2 | 用户连接LED接口板 |
| 天线接口 | 1 | 用于连接3G外接天线 |

连接示意

可以使用网线直接连接或者通过交换机/路由器连接控制卡和电脑。

发送卡和接收卡之间通过千兆网线连接

无线网络

互联网

虚拟服务器

图1.3.2 控制卡T1连接示意图

发送卡指示灯及按钮说明

图1.4.1  发送卡指示灯及按钮

具体说明见下表：

表1.4.1  发送卡指示灯及按钮说明

| 名称 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| POWER | 指示灯 | 电源指示灯：常亮表示电源已接通 |
| RUN | 指示灯 | 运行指示灯：闪烁表示运行正常 |
| ALARM | 指示灯 | 异常警告灯：详见恢复出厂设置 |
| G-NET | 指示灯 | 千兆网指示灯：闪烁表示千兆网有数据传输 |
| NET | 指示灯 | 百兆网指示灯：闪烁表示百兆网有数据传输 |
| TEST | 按钮 | 详见：测试屏幕及 恢复出厂设置 |

接收卡D10

功能介绍

D10接收卡为H和T系列控制卡提供辅助扩展带载面积功能，不能单独使用，具有如下特点：

- 单张最大带载6.4万点，最佳256*128

- 灰度等级65536

接口说明

50 Pin LED接口

千兆网口

5V电源

图1.5.1 接收卡D10接口说明

具体接口说明见表1.5.1：

表1.5.1 接收卡D10接口说明

| 接口 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 5V电源 | 1 | 外接5V直流电源 |
| 千兆网口 | 2 | 用于连接接收卡 |
| 50 Pin LED接口 | 2 | 用户连接LED接口板 |

连接示意

发送卡和接收卡之间通过千兆网线连接

图1.5.2 连接示意图

车载屏控制卡H1（发送卡）

功能介绍

H1控制卡是专门为出租车和公交车车载屏设计的控制卡，具有如下特点：

- 集成3G，支持windows、安卓和苹果系统控制端远程管理

- 支持多种通讯类型：网口、U盘、3G和WIFI

- 可级联接收卡，最大带载5.12万点，最高256点

- 灰度等级65536

- 板载4G内存，支持存储4小时以上视频节目

- 支持USB声卡输出音频接口，建议外接有源功放设备，效果更佳

- 选配温度、湿度传感器实时显示，亮度自动调节

- 具有启动渐亮功能，保护车载电源

- 宽电压输入，针对车载电压不稳定的情况，可以支持3V～7V输入电压

- 延时断电保护，电源断电的情况下还可以工作5s以上，可以避免因为瞬间断电而造成的系统重启

- GPS定位，能够在地图上显示及查看当前车辆位置及状态信息

- GPS校准时钟，多终端同步播放显示内容

- 支持广告定位投放，用户可以按区域指定播放广告

接口说明

天线接口

50PIN LED接口

5V电源

USB接口

百兆网口

千兆网口

GPS接口

图1.6.1控制卡H1接口说明

具体接口说明见表1.6.1：

表1.6.1控制卡H1接口说明

| 接口 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 5V电源 | 1 | 外接5V直流电源 |
| 千兆网口 | 1 | 用于连接接收卡 |
| 百兆网口 | 1 | 用于连接用户计算机 |
| USB接口 | 2 | 用于连接U盘、USB声卡等 |
| 50 Pin LED接口 | 2 | 用户连接LED接口板 |
| 天线接口 | 1 | 用于连接3G外接天线 |
| GPS接口 | 1 | 用于连接GPS模块 |

连接示意

车载屏通过3G进行远程控制管理

无线网络

互联网

虚拟服务器

图1.6.2控制卡H1连接示意图

熙彩通板卡各项尺寸

发送卡

v1版本硬件

（1）、公制尺寸：单位mm

60.325mm

81.28mm

132.842mm

10.16

10.795

Z1

Z2

Z3

Z4

Z5

Z6

50Pin

50Pin

7.366

48.514mm

6 Φ4.2x8mm

48.641mm

188mm

（2）、英制尺寸：单位mil

2375mil

3200mil

5230mil

400mil

425mil

Z1

Z2

Z3

Z4

Z5

Z6

50Pin

50Pin

290mil

1910mil

6 Φ 165.35 x 314.96

7401.6mil

1915mil

v2版本硬件及以上版本

（1）、公制尺寸：单位mm

60.325mm

81.28mm

135.255mm

10.16

10.795

Z1

Z2

Z3

Z4

Z5

Z6

50Pin

50Pin

7.366

48.514mm

6 Φ4.2x8mm

48.641mm

188mm

（2）、英制尺寸：单位mil

2375mil

3200mil

5325mil

400mil

425mil

Z1

Z2

Z3

Z4

Z5

Z6

50Pin

50Pin

290mil

1910mil

6 Φ 165.35 x 314.96

7401.6mil

1915mil

接收卡

1、v1版接收卡

（1）、公制尺寸：单位mm

60.325mm

81.28mm

134.8mm

10.16

10.795

Z1

Z3

Z4

50Pin

50Pin

144.018mm

91.44mm

Z2

4.38mm

5.08mm

4 ᵩ 3.2x8mm

（2）、英制尺寸：单位mil

2375mil

3200mil

5307mil

400mil

425mil

Z1

Z3

Z4

50Pin

50Pin

5670mil

3600mil

Z2

172.5mil

200mil

4 ᵩ 125.98 x 314.96mil

2、v2版接收卡及以上版本

（1）、公制尺寸：单位mm

60.325mm

81.28mm

135.255mm

10.16

10.795

Z1

Z3

Z4

50Pin

50Pin

144.018mm

91.44mm

Z2

4.38mm

5.08mm

4 ᵩ 4.2x8mm

（2）、英制尺寸：单位mil

2375mil

3200mil

5325mil

400mil

425mil

Z1

Z3

Z4

50Pin

50Pin

5670mil

3600mil

Z2

172.5mil

200mil

4 ᵩ 165.35 x 314.96mil

车载卡

1、v2版本硬件

（1）、公制尺寸：单位mm

60.325mm

81.28mm

135.255mm

10.16

10.795

Z1

Z2

Z3

Z4

Z5

7.62

88.773mm

5 Φ4.2x8mm

37.211mm

182mm

（2）、英制尺寸：单位mil

2375mil

3200mil

5325mil

400mil

425mil

Z1

Z2

Z3

Z4

Z5

300

3495mil

5 Φ 165 x 315mil

7165mil

1465mil

| 表1.3.1 熙彩通™车载广告屏控制系统分类及参数 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 车载屏控制卡 |  |  | 普通广告屏控制卡 |  |  |
| 型号 | H1 |  | T1 | T2 | T3 |
| 类型 | 车载屏专用 |  | 异步全彩 | 异步全彩 | 路灯屏专用 |
| 支持像素 | 5.12万 最高256点 |  | 5.12万最高256 | 30.72万 最佳640×480 | 30.72万 最佳640×480 |
| 是否级联 | 可级联/通常单卡 |  | 可级联/通常单卡 | 可级联/搭配N个接收卡D10 | 可级联/搭配N个接收卡D10 |
| 灰度等级 | 65536 |  | 65536 | 65536 | 65536 |
| 扫描方式 | 支持任意扫描 |  | 支持任意扫描 | 支持任意扫描 | 支持任意扫描 |
| 通讯接口 | 网口/USB 3G模块集成 |  | 网口/USB | 网口/USB | 网口/USB 3G模块集成 |
| 通讯方式 | 局域网/互联网/3G/wifi/U盘 |  | 局域网/互联网/wifi/U盘 | 局域网/互联网/wifi/U盘 | 局域网/互联网/3G/wifi/U盘 |
| HUB接口 | 通用接口/可接一个HUB75或40 |  | 通用接口/可接一个HUB75或40 | 通用接口/可接一个HUB75或40 | 通用接口/可接一个HUB75或40 |
| 定时播放 | 支持 |  | 支持 | 支持 | 支持 |
| 板载flash | 自带4G存储，支持存储4小时以上视频节目 |  | 自带4G存储，支持存储4小时以上视频节目 | 自带4G存储，支持存储4小时以上视频节目 | 自带4G存储，支持存储4小时以上视频节目 |
| 音频 | 支持USB声卡输出音频接口，建议外接有源功放设备，效果更佳 |  | 支持USB声卡输出音频接口，建议外接有源功放设备，效果更佳 | 支持USB声卡输出音频接口，建议外接有源功放设备，效果更佳 | 支持USB声卡输出音频接口，建议外接有源功放设备，效果更佳 |
| 文字透明 | 支持文字透明、视频、图片中走字、透明时钟等 |  | 支持文字透明、视频、图片中走字、透明时钟等 | 支持文字透明、视频、图片中走字、透明时钟等 | 支持文字透明、视频、图片中走字、透明时钟等 |
| 传感器 | 选配温度、湿度实时显示，亮度自动调节 |  | 选配温度、湿度实时显示，亮度自动调节 | 选配温度、湿度实时显示，亮度自动调节 | 选配温度、湿度实时显示，亮度自动调节 |
| 适用 | 特别适用公交车，出租车以及广告车载屏等 |  | 适用门头招牌屏，商超广告屏， 橱窗屏及社区屏 | 适用门头招牌屏，商超广告屏， 橱窗屏及社区屏 | 路灯屏，路边广告屏以及广告机等 |
| 应用软件 |  |  |  |  |  |
| LedGo |  | 节目编辑软件 适用熙彩通3G控制卡和异步全彩卡 |  |  |  |
| LedConfig |  | Led显示屏参数设置软件 |  |  |  |
| LedCloud |  | Led数据中心管理软件，用于3G控制系统服务器软件 |  |  |  |

具体规格参数见表1.3.1：

规格参数

连接显示屏

制定级联方案

主卡和接收卡的最大带载长度为640，最大带载高度取决于转接板的接口数（如8扫、HUB75模组 为128像素）。用户需要根据显示屏的实际分辨率来制定级联方案。即确定需要总共使用多少块卡，以及每一块卡具体的带载范围及位置。

制定级联方案需要遵循以下原则：

原则1：

横向每块卡的带载高度需和第一列控制卡的带载高度一致；

纵向每块卡的带载宽度需要第一行的控制卡带载宽度一致。

原则2:

横向尽量保证每一块控制卡的带载宽度相同，如果没有办法等分的话，那么尽量保证除最后一列控制卡之外带载宽度相同。

纵向也一样，尽量保证每一块控制卡的带载高度相同，如果没有办法等分的话，那么尽量保证除最后一行控制卡之外带载高度相同。

如果没办法等分的话，只有最后一个卡带的点数可以不相同，其他的卡必须相同。

| 1-1 | 1-2 | 1-3 |
| --- | --- | --- |
| 2-1 | 2-2 | 2-3 |
| 3-1 | 3-2 | 3-3 |

级联示例：

以640x256分辨率的屏幕为例。每块卡驱动一个模块，每个模块的分辨率都是320x128.一共需要1张发送卡和3张接收卡。按图中黄色箭头方向用千兆网线连接各个控制卡。

注意：网线连接方式以及控制卡的位置都是任意的，这里只是列举其中的一个接法。

具体设置请参考LedGo软件说明书中的级联设置

模块1：

320x128

发送卡

模块2：

320x128

接收卡

模块4：

320x128

接收卡

模块3：

320x128

接收卡

图1.4.2 级联示例

制定多开方案：

为了提高刷新率，用户可以对屏幕进行多开配置。制定多开方案需要使每个HUB接口带的屏幕宽度相同。若要既做多开，又做级联，应先做好多开，然后才可多开、级联一起做。

多开示例：

以192x32分辨率的屏幕为例。每个HUB端口驱动一个模块，每个模块的分辨率都是96x32.一共只需要到发送卡上的两个HUB端口。按图中黄色位置用排线连接对应的HUB端口。

具体设置请参考LedGo软件说明书中的多开屏设置

HUB端口2：

96x32

HUB端口1：

96x32

测试屏幕

按住TEST按钮5秒左右可以进入测试状态。即播放测试节目。连续按动TEST按钮可以在不同的测试类型之间切换，直到退出测试状态。

测试节目说明见表1.6.1：

表1.6.1 测试节目说明

| 类型 | 测试项 |
| --- | --- |
| RGB颜色测试 | 用于测试显示屏颜色通道是否配置正确 |
| 横线、竖线及斜线测试 | 用于测试显示屏是否显示正常 |
| 表格测试 | 用于测试显示屏级联参数是否配置正确 |
| 显示系统信息 | 用于显示系统信息 |

恢复出厂设置

当控制卡的运行灯不闪烁，并且断电重启后还是无法运行的，或者某些特殊情况下，可以选择恢复出厂设置操作。

按照以下步骤可以恢复控制卡至出厂状态：

- 断电重启控制卡；

- 注意观察控制卡的ALARM灯，启动过程中当ALARM灯亮起以后，迅速按住TEST按钮，直到ALARM灯迅速闪烁后松开。

- 等待控制卡重新启动，直到RUN灯闪烁后恢复成功

电气参数

| 工作电压 | 4.5V~5.8V |
| --- | --- |
| 工作电流（5V情况下） |  |
| 板卡+HUB75+ LED屏（HUB全插满） | 720mA |
| 板卡+HUB75+千兆网+LED屏（HUB全插满） | 810mA |
| 工作温度 | -15℃ ~ +60℃ |
| 极限温度 | -20℃ ~ +68℃ |